# 2025年黑龙江省职业教育春季高考

# 飞机设备维修专业技能操作考试大纲

## 一、考试依据

1.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《中等职业学校专业教学标准（试行）》，2017年8月26日发布。

2.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的2021年修订职业教育专业目录（2021年修订）；职业教育专业简介（2022年修订）。

3.参照《国家职业技能标准（2020年修订）》（职业编码：6-20-01-01）的《钳工》初、中级职业技能标准。

4.参照中国民用航空条例CCAR-147。

5.参照中国民用航空局的咨询通告《航空器维修基础知识和实作培训规范》，编号AC-66-FS-002 R1。

## 二、考试方式

2025年黑龙江省职业教育春季高考飞机设备维修专业技能考试为实际操作考试方式，考试总分为200分，实操项目随机抽取，考试时间为15分钟。

## 三、考试范围和要求

以中等职业教育毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、应用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，将专业知识融入技能操作考试内容。

技能模块1  手工编花保险施工

1.知识与技能

（1）各类资料、清单摆放规范。

（2）能正确进行手工编花保险施工前准备。

（3）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（4）领用设备、工具、器材与要求符合。

（5）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）保险施工台架。

（2）开口扳手（17×19mm）。

（3）尖嘴钳。

（4）剪钳。

（5）钢板尺。

（6）工具盘。

（7）保险丝(Φ0.80 mm)。

（8）手套。

（9）反光背心。

（10）护目镜。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当。

（5）正确去除施工区上保险，剪钳使用规范。

（6）拆下的保险丝是完整的一整根。

（7）正确检查紧固件松紧程度以及检查方法正确，检查保险孔是可用的（没有堵塞、变形）。

（8）选用新的保险丝，按施工部位剪切的保险丝长度适当，保险孔选择合适。

（9）编结过程正确保持拉紧保险丝。

（10）对穿孔：第一扣角度适当。

（11）编结过程中，保持拉紧保险丝，角度正确。

（12）二连保险、三连保险拉紧方向正确。

（13）保险丝从最后一个螺栓头穿出后，以80°的角度进行编结。

（14）收尾留头角度正确，长度符合要求；收尾段，顺保险丝的走向弯曲。

（15）保险拉紧方向正确，保险丝弯曲极限符合要求。

（16）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（17）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（18）现场恢复和清理彻底。

（19）工作单卡填写规范。

技能模块2  导线束的敷设与捆扎

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行导线束的敷设与捆扎施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）标准线路施工台架。

（2）万用表。

（3）布线板。

（4）导线。

（5）扎线（NSA8420-3）。

（6）剪刀。

（7）工具轧带枪。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当，检查测量工具的有效性（即CNAS要求的工具计量检测的有效性）。

（5）导线束的敷设线号正确，导线束的敷设走向正确。

（6）捆扎的导线排列整齐，被捆扎的导线未出现交叉现象。

（7）导线束捆扎结间隔符合标准，导线束分线转弯半径符合标准。

（8）捆扎结的打法符合要求，捆扎结线头留出的长度符合要求，捆扎松紧度符合要求，捆扎后检查线路顺畅即线路内部的连续性（导通）。

（9）剪掉的线头正确妥善处理。

（10）正确校验三用表以及量程选择正确，三用表使用熟练。

（11）拆除导线束捆扎线未损伤导线，操作熟练。

（12）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（13）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（14）现场恢复和清理彻底。

（15）工作单卡填写规范。

技能模块3  力矩扳手使用练习

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行力矩扳手使用练习施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）保险台架。

（2）力矩扳手（2-24 Nm）。

（3）套筒（18mm）。

（4）转接头。

（5）抺布。

（6）工具盘。

（7）手套。

（8）反光背心。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当以及使用熟练。

（5）检查量具外观是否完好、有无缺陷及工具有效性。

（6）使用前确定锁定调整环归“0”，使用前确认棘轮机构是否转动自如，使用前进行互检，确认力矩值正确。

（7）力矩扳手设定力矩值熟练，力矩扳手设定力矩值正确。

（8）打力矩时套筒与螺母旋转平面垂直，均匀施力。

（9）二次确认力矩。

（10）数据记录规范。

（11）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（12）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范，力矩扳手设定值归零。

（13）现场恢复和清理彻底。

（14）工作单卡填写规范。

技能模块4  航空器指挥动作

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行航空器指挥动作施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）航空器。

（2）指挥棒。

（3）反光背心。

（4）手套。

（5）耳塞或耳罩。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏。

（2）工具选用得当。

（3）动作过程中，认真操作，精力集中。

（4）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（5）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（6）现场恢复和清理彻底。

（7）工作单卡填写规范。

技能模块5  单股保险丝保险施工

1.知识与技能

（1）各类资料、清单摆放规范。

（2）能正确进行单股保险丝保险施工前准备。

（3）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（4）领用设备、工具、器材与要求符合。

（5）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）保险施工台架。

（2）开口扳手（17×19mm）。

（3）尖嘴钳。

（4）剪钳。

（5）抺布。

（6）工具盘。

（7）保险丝（Φ1.00 mm）。

（8）手套。

（9）护目镜。

（10）反光背心。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用适当以及使用熟练。

（5）施工前检查工作环境可以安全工作。

（6）拆除施工区螺栓上的保险，确定拆除的保险是完整一根，正确将拆除的保险丝放入工具盘内。

（7）剪钳使用方法规范。

（8）检查保险丝规格符合施工要求。

（9）按施工部位剪切的保险丝长度适当。

（10）正确检查保险孔是否可用（没有堵塞、变形）。

（11）检查螺纹紧固件，固定牢靠。

（12）选择保险孔适当，保险丝穿孔时的走向正确。

（13）保险第一扣角度、按压正确。

（14）保持编结过程中，拉紧保险丝，角度正确，保险丝从最后一个螺栓头穿出后，以 80°的角度进行编结。

（15）能够留不少于4个花作为收尾，保险丝弯曲极限符合要求。

（16）完成工作后的保险丝无压痕、变形、急剧弯曲。

（17）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（18）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（19）现场恢复和清理彻底。

（20）工作单卡填写规范。

技能模块6  航空连接器焊接施工

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行航空连接器焊接施工的施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）十字螺刀（2寸）。

（2）热风抢。

（3）电烙铁（27V）。

（4）烙铁架。

（5）兆欧表。

（6）万用表。

（7）防静电腕带。

（8）热缩管。

（9）焊锡。

（10）助焊剂。

（11）扎线（NSA8420）。

（12）工具剥线钳和剪钳。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当以及使用熟练。

（5）检查工具外观是否完好、有无缺陷。

（6）电烙铁预热时间足够。

（7）能正确使用电烙铁将导线按顺序从插头上焊下，标识导线与插头插针的对应关系，避免焊接错误。

（8）认真检查焊下导线的导线及标识是否有破损。

（9）剥除导线绝缘层步骤和方法正确。

（10）芯线尺寸合适、绝缘切除平整	。

（11）芯线剪切整齐且没有散股或变形、划痕或断丝。

（12）镀锡，加热时间适当，未超过四秒。

（13）焊接插头表面清洁干净，正确安装标识套管。

（14）焊接完成后，及时将电烙铁温度调节旋钮转到最低位，关闭电烙铁电源。

（15）万用表、高阻表使用正确，正确校验仪表以及量程选择正确。

（16）测量值读数准确，导线束进行恢复捆扎符合要求，使用热风枪对热缩管进行加热。

（17）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（18）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（19）现场恢复和清理彻底。

（20）工作单卡填写规范。

技能模块7  航空静电敏感元器件/部件（ESDS）拆装

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行航空静电敏感元器件/部件（ESDS）拆装施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）防静电腕带。

（2）数字万用表。

（3）警示标签。

（4）手套。

（5）反光背心。

（6）ESDS工作台。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当以及使用熟练。

（5）检查工具外观是否完好、有无缺陷。

（6）对防静电腕带进行阻值测量，测量方法正确。

（7）正确悬挂红色警告牌以及悬挂位置正确。

（8）正确穿戴防静电腕带进行拆装。

（9）万用表档位选用正确。

（10）正确按要求拆卸静电敏感元器件。

（11）移动静电元件过程未受到震动或碰撞。

（12）静电袋未被印制电路板上凸出、锐利的部分所割伤。

（13）安装程序正确。

（14）导航元件安装紧固牢靠。

（15）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（16）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（17）现场恢复和清理彻底。

（18）工作单卡填写规范。

技能模块8  飞机（运五）勤务盖板开/关

1.知识与技能

（1）查找维修资料、查找结果正确、查找熟练。

（2）各类资料、清单摆放规范。

（3）能正确进行飞机（运五）勤务盖板开/关施工前准备。

（4）工具、设备、器材摆放、清点规范。

（5）领用设备、工具、器材与要求符合。

（6）正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）一字螺丝刀（4寸）。

（2）抹布。

（3）工具盘。

（4）手套。

（5）反光背心。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）拆下部件摆放、封堵规范。

（3）能正确识别工具、零件。

（4）工具选用得当以及使用熟练。

（5）检查量具外观是否完好、有无缺陷。

（6）正确找到指定勤务盖板位置。

（7）勤务盖板位置查找正确。

（8）开关盖板操作正确。

（9）盖板关闭牢靠。关闭盖板之前需确认内部是否有FOD，同时检查拆下的螺钉是否有损坏，无损坏的可以二次使用用于关闭操作。

（10）正确检盖板查关闭牢靠。

（11）开关施工中，未划伤蒙皮。

（12）工作完成检查到位，施工质量检查方法、内容、标准熟悉。

（13）各类资料、工具设备摆放、清点、清洁规范。

（14）现场恢复和清理彻底。

（15）工作单卡填写规范。

技能模块9  钳工下料---锯削

1.知识与技能

（1）利用高度游标卡尺划线。

（2）手锯的结构与分类。

（3）正确的选择并安装锯条。

（4）熟练掌握锯削的操作要点。

（5）理解锯路的作用。

（6）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）划线平板。

（2）方箱。

（3）高度游标卡尺。

（4）手锯。

（5）工作台与台虎钳。

（6）10×10方料。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）选择合适尺寸的高度游标卡尺。

（3）擦拭划线平板和方箱。

（4）正确使用划线工具在10×10的方料上划线，为下50mm的方料做准备。

（5）选择锯弓，正确安装锯条。

（6）将方料夹持到台虎钳上，一定要牢固。

（7）根据划线下料。

（8）尽量选择远起锯。

（9）锯削过程速度要适当，一般40次/分钟。

（10）多次检查锯缝，能够适时的调整以防锯偏。

（11）保持正确的操作姿势。

（12）工件快断时压力要小。

（13）锯长方体50±0.8，断面平面度0.8mm。

（14）现场恢复和清理彻底。

技能模块10  钻孔加工

1.知识与技能

- 看懂图纸。

（2）会使用划线工具（划针、钢直尺、样冲与手锤、高度游标卡尺等）。

（3）麻花钻的结构。

（4）正确安装钻头。

（5）简单进行麻花钻刃磨。

（6）熟练掌握钻孔的操作要点。

（7）理解台式钻床的工作原理（主运动与进给运动）。

（8）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）划线平板。

（2）方箱。

（3）高度游标卡尺。

（4）划针。

（5）钢直尺。

（6）样冲与手锤。

（7）麻花钻Φ10。

（8）台式钻床。

（9）平口钳。

（10）20×20×20的方料。

3.操作规范要求

（1）施工过程中未出现遗漏，检查到位。

（2）按钻孔的位置尺寸要求，划出孔位十字中心线，并打上中心样冲眼(先对准十字中心，轻敲，待位置准确后，再重敲)。

（3）要根据工件形状及钻削力的大小（钻孔直径Φ10)，选择装夹方法。

（4）平口钳进行装夹，装夹时，应注意：应使工件表面与钻头垂直（钢板平面与钳口贴平）；夹紧力应适当，不允许用手锤敲击平口钳手柄。

（5）钻头的准备，直柄钻头用钻夹头夹持，并安装在钻床上。

（6）起钻：将工件装夹平整、牢固、先不开钻床，将钻心与样冲孔对准，然后左手扶住平口钳，右手下压进给手柄，在工件上钻一浅坑，观察孔是否正确，并要不断校正。

（7）手进给操作进给时，进给力要匀，不要忽大忽小，要及时排屑，遇到材料硬点时，进给量要小，压力要小。钻孔将穿时，进给力必须减小，因此此时钻头所受扭矩和轴向力会突然增大，造成钻头折断或其它事故。

（8）在切削液工件时，都会产生热量，要使热量散失，可加切削液。种类有：水、机油、乳化液等等。

（9）现场恢复和清理彻底。

技能模块11  结构件铆接

1.知识与技能

- 看懂铆接施工图纸。

（2）会使用铆接工具（如铆钉枪、铆钉钳、磨光机、压紧冲头、罩模和顶模等）。

（3）掌握拉铆枪的结构。

（4）了解铆接工艺的施工过程。

（5）简单进行铆接施工后的抛光工作。

（6）熟练掌握铆接的操作要点。

（7）能正确穿戴防护用品，检查仪容。

2.设备与材料

（1）结构件。

（2）夹具。

（3）电钻。

（4）钻头Φ6。

（5）锪窝工具。

（6）去毛刺工具。

（7）铆钉枪。

（8）铆钉。

（9）抛光机。

（10)护目镜、耳塞、防震手套。

- 3.操作规范要求

- 施工过程中未出现遗漏，检查到位。

- 在铆接之前，确保所有部件牢固地拉紧并固定在一起，必要时使用适当的夹具。

- 钻孔和锪窝，在结构件上钻孔，并在孔的末端进行锪窝处理，以便更好地固定铆钉。

- 去毛刺，去除钻孔和锪窝过程中产生的毛刺，确保铆钉能够顺利插入。

- 插入铆钉，将铆钉插入钻孔中，确保铆钉与孔的配合紧密。

- 铆接，使用铆钉枪或手动工具将铆钉铆死，使两个结构件紧密连接在一起。

- 对铆接处进行抛光打磨工作。

- 现场恢复和清理彻底。

## 四、考核项目及权重

结合考试范围给定2025年考核项目及权重，如表1所示。

表1   2025年考核项目及权重

| 考核项目 | 考核时间 | 考核内容 | 权重 |  | 器材设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手工编花保险施工 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.开口扳手（17×19mm） 2.尖嘴钳 3.剪钳 4.钢板尺 5.工具盘 6.保险丝(Φ0.80 mm) 7.手套 8.反光背心 9.护目镜 |
|  |  | 2.拆除保险 | 30 |  |  |
|  |  | 3.检查 | 30 |  |  |
|  |  | 4.实施保险 | 50 |  |  |
|  |  | 5.检查施工质量 | 30 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 30 |  |  |
| 导线束的敷设与捆扎 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.剪刀 2.万用表 3.布线板 4.导线 5.扎线（NSA8420-3） 6. 轧带枪 |
|  |  | 2.导线束的敷设 | 40 |  |  |
|  |  | 3.线束的捆扎 | 40 |  |  |
|  |  | 4.检查敷设、捆扎质量 | 30 |  |  |
|  |  | 5.测试 | 30 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 30 |  |  |
| 力矩扳手使用练习 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.力矩扳 2.套筒 3.转接头 4.抺布 5.工具盘 6.手套 7.反光背心 |
|  |  | 2.力矩扳手的调整 | 40 |  |  |
|  |  | 3.安装套筒和转接头 | 30 |  |  |
|  |  | 4.力矩扳手的使用 | 30 |  |  |
|  |  | 5.力矩扳手练习 | 40 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 30 |  |  |
| 航空器指挥动作 | 15min | 1.准备工作到位 | 20 | 200 | 1.指挥棒 2.手套 3.反光背心 4.隔音耳罩 |
|  |  | 2.确定机位 | 20 |  |  |
|  |  | 3.向右转（从驾驶舱机组成员角度看） | 20 |  |  |
|  |  | 4.向左转（从驾驶舱机组成员角度看） | 20 |  |  |
|  |  | 5.直线滑行 | 20 |  |  |
|  |  | 6.减速 | 20 |  |  |
|  |  | 7.停止/紧急停止 | 20 |  |  |
|  |  | 8.留在原地/待命 | 20 |  |  |
|  |  | 9.关闭发动机 | 20 |  |  |
|  |  | 10.启动发动机 | 20 |  |  |
| 单股保险丝保险施工 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.开口扳手（17×19mm） 2.尖嘴钳 3.剪钳 4.抺布 5.工具盘 6.保险丝（Φ1.00 mm） 7.手套 8.目镜 9.反光背心 |
|  |  | 2.拆除保险 | 50 |  |  |
|  |  | 3.检查 | 30 |  |  |
|  |  | 4.实施保险 | 30 |  |  |
|  |  | 5.检查施工质量 | 30 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 30 |  |  |
| 航空连接器焊接施工 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.十字螺刀（2寸） 2.热风抢 3.电烙铁（27V） 4.烙铁架 5.兆欧表 6.万用表 7.防静电腕带 8.热缩管 9.焊锡 10.助焊剂 11.扎线（NSA8420） 12.剥线钳 13.剪钳 |
|  |  | 2.焊下插头导线 | 40 |  |  |
|  |  | 3.插头导线焊接 | 40 |  |  |
|  |  | 4.测试 | 30 |  |  |
|  |  | 5.导线束整理 | 30 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 30 |  |  |
| 航空静电敏感元器件/部件（ESDS）拆装 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.防静电腕带 2.数字万用表 3.警示标签 4.手套 5.反光背心 |
|  |  | 2.测试手腕带 | 40 |  |  |
|  |  | 3.拆卸导航元件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.安装导航元件 | 50 |  |  |
|  |  | 5.收尾 | 30 |  |  |
| 飞机（运五）勤务盖板开/关 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.一字螺丝刀（4寸） 2.抹布 3.工具盘 4.手套 5.反光背心 |
|  |  | 2.打开/关闭勤务盖板 | 70 |  |  |
|  |  | 3.检查 | 70 |  |  |
|  |  | 4.收尾 | 30 |  |  |
| 钳工下料---锯削 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.划线平板 2.方箱 3.高度游标卡尺 4.手锯 5.工作台与台虎钳 6.10×10方料 |
|  |  | 2.划线 | 40 |  |  |
|  |  | 3.装夹工件 | 30 |  |  |
|  |  | 4.锯削 | 50 |  |  |
|  |  | 5.检验 | 30 |  |  |
|  |  | 6.收尾 | 20 |  |  |
| 钻孔加工 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.划线平板 2.方箱 3.高度游标卡尺 4.划针 5.钢直尺 6.样冲与手锤 7.麻花钻Φ10 8.台式钻床 9.平口钳 10.20×20×20的方料 |
|  |  | 2.划线 | 40 |  |  |
|  |  | 3.装夹工件 | 30 |  |  |
|  |  | 4.钻孔 | 80 |  |  |
|  |  | 5.收尾 | 20 |  |  |
| 结构件铆接 | 15min | 1.准备 | 30 | 200 | 1.结构件 2.夹具 3.电钻 4.钻头Φ6 5.锪窝工具 6.去毛刺工具 7.铆钉枪 8.铆钉 9.抛光机 10.护目镜、耳塞、防震手套 |
|  |  | 2.连接结构件 | 30 |  |  |
|  |  | 3.钻孔和去毛刺 | 40 |  |  |
|  |  | 4.铆接 | 80 |  |  |
|  |  | 5.抛光和收尾 | 20 |  |  |

## 五、考试大纲编制说明

1.考试大纲编制原则

遵循专业基础知识和岗位核心能力相结合原则，选取典型专业技能项目，将专业知识融入技能操作，考查技能训练教学效果，考核学生职业岗位工作过程；兼顾中等职业学校飞机设备维修专业教学标准和技术新标准，选取通用知识与技能作为考核项目。

2.考试大纲适用专业

本考试大纲适用于中等职业学校的飞机设备维修专业。

3.教学内容及实施建议

（1）考纲对应教学内容，全面考核中等职业学校飞机设备维修专业学生的飞机维修能力、飞机勤务能力、工具使用能力以及钳工工艺能力，考试范围及难易程度合理，适用于选拔技术技能人才。

（2）教学实施建议，本次给定的2025年考核项目是中等职业学校飞机设备维修专业教学内容的一部分，考核项目每年有一定变化；建议中等职业学校依据本专业教学标准，合理匹配理论与实践教学，全面提升学生专业能力及综合素养。

4.技能考试过程

飞机设备维修专业技能考试采取设备实操方式进行，时间为15分钟；考试过程中，依据实际工作单列出的准备事项、工作事项、相关注意事项，按工作单内容有序完成实操考试并正确填写工作单；实操考试综合考察学生安全检查与防护能力、查阅相关资料能力、合理使用工量具能力、操作与检查能力以及安全有序作业情况。

5.评价赋分形式

飞机设备维修专业技能考试为过程性评价，同时注重工作质量，权重合理。