2026年黑龙江省职业教育春季高考

电力机车运用与检修专业技能操作考试大纲

一、考试依据

1.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《中等职业学校专业教学标准（试行）》，2017年8月26日发布。

2.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《职业教育专业目录（2021年修订）》，职业教育专业简介（2022年修订）。

3.参照《国家职业技能标准（2019 年修订）》（职业编码：6-23-01-01 ）《轨道列车司机（电力机车司机）国家职业技能标准》（职业编码：4-02-01-01 ）。

4.参照铁路特有工种技能培训规范《铁路电力机车司机》的培训内容及各项专业规章中相应安全等级需完成的实作项目。

5.参照铁路电力机车司机职业资格证书考核要求。

二、考试方式

2026年黑龙江省职业教育春季高考电力机车运用与检修专业技能考试为实际操作考试方式，考试总分为200分，模块一为车钩检修，模块二为机车走行部检查，各100分，模块一考核时间为15分钟，模块二考核时间为30分钟，总计考试时间为45分钟。

三、考试范围和要求

以中等职业教育毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、应用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，将专业知识融入技能操作考试内容。

模块一  13 号车钩检修

1.作业内容

按照铁路检修规程中的相关要求，对机务人员车钩解体与组装内容进行标准评测，主要包括以下几个方面：

（1）劳动保护用品的穿戴是否齐备；

（2）安全防护是否到位；

（3）工、量具的准备是否到位并正确使用；

（4）是否正确完成解体、检查、组装及试验作业；

（5）作业完毕后，是否整理工量具、清理作业场地；

（6）若作业过程中有突发现象，能否正常处置。

2.操作要领

（1）作业前的准备

①劳动保护用品的穿戴齐备；

②做好防护措施（只口述，不操作））：进行车钩的自检自修作业时，须做好防溜措施，拧紧手制动机，打好止轮器，机车前后端挂好禁动牌；

③工量具准备：自行领取工、量具，并确认材料的准备是否到位；工、量具：手锤、撬棍、内卡钳、外卡钳、钢板尺、游标卡尺、车钩高度测量尺、开口销等

④检查工作台状态是否良好；

⑤参赛选手报告：车钩解体与组装准备完毕，请指示；教师：作业开始（计时开始）

（2）解体操作

①将车钩提至全开位；

②用手锤、小撬棍将钩舌销的开口销取下；

③抽出钩舌销；

④取下钩舌；

⑤取出钩锁铁；

⑥取出钩舌推铁。

（3）检查操作

①检查钩锁腔；

②检查钩舌销套、钩耳套；

③检查钩舌与钩体的上下承力面；

④检查钩舌销；

⑤检查钩锁铁；

⑥检查钩舌推铁；

⑦测量钩舌销孔内径、钩舌销直径，报出钩舌销与销孔径向间隙数据。

（4）组装操作

①装入钩舌推铁、钩锁铁、钩舌及钩舌销；

②装入开口销，将开口销两脚打开为 60 度。

（5）试验操作

①扳动车钩钩舌，钩舌被锁铁锁死，不能转动打开，测量钩舌开度并读出数据，闭锁位作用良好；

②缓慢提起钩提杆，使锁铁上移，手动扳动钩舌至全开位，开锁位作用良好；

③锁闭钩舌，提起钩提杆至全开位，钩舌全部打开，测量钩舌开度并读出数据，全开位作用良好；

④锁闭钩舌，找出车钩中心线，测量车钩中心线高度并读出数据。

（6）结束工作

整理作业台面、清点工具、清理作业场地报告：作业完毕（计时结束）。

表1  车钩检修项目考核评分表

| 姓名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 考 核 标 准 | 扣分 | 扣分 次数 | 扣分 合计 |
| 准 备工 作 （A） | 1.着装不符合要求 | 2 |  |  |
|  | 2.安全防护不到位，工﹑量具错﹑少 每件 | 2 |  |  |
|  | 3.其 它 错 漏 每 项 | 2 |  |  |
| 时间(B) | 1.超 过 规 定 时 间 每 分 钟 | 2 |  |  |
|  | 2.超过规定时间 2分钟 | 4 |  |  |
|  | 3.超过规定时间 3分钟 | 失格 |  |  |
| 作业 过程 (C) | 1.操作检查测量调整方法不当或误认 每次 | 3～4 |  |  |
|  | 2.工 序 错 乱 每 次 | 5 |  |  |
|  | 3.漏 拆 ﹑ 漏 检 ﹑ 漏 测 ﹑ 漏 修 每 次 | 5 |  |  |
|  | 4.零 部 件 或 工 ﹑ 量 具 脱 落 每 次 | 5～10 |  |  |
|  | 5.违法修或违反安全注意事项 每次 | 10 |  |  |
|  | 6.口述内容有遗漏﹑错误或无法听清 每次 | 2 |  |  |
|  | 7.工 作 中 返 工 每 次 | 10 |  |  |
|  | 8.作业后未按要求恢复﹑整理 每次 | 3 |  |  |
|  | 1.裁判认为有不当并指出 每次 | 2～5 |  |  |
| 其 它 （D） | 2.责任性损坏工量具、设备者 | 失格 |  |  |
|  | 3.发生工伤者 | 失格 |  |  |
|  | 4.备注 |  |  |  |
| 总分 | 总分=（100-A、B、C、D合计扣分） |  | 合计 扣分 |  |

模块二  机车走行部检查

1.作业内容

依据机车乘务员段内作业标准，进行HXD3型电力机车走行部检查、火炬的使用、响墩的使用、轨道电路短接。

按照HXD3型电力机车走行部检查路线来进行检查，要求选手口述宏亮，手到（锤到）、眼到、嘴到。顺序检查、不错不漏、由上而下，由里往外，由左到右、姿势正确、步伐不乱、部件名称、正确呼唤、技术参数、准确无误、锤分轻重、目标准确、眼看耳听、仔细周到、鼻嗅手触、灵活熟练、仪器测量、正确使用、查找故障、准确无误，故障假设查找要提票等的内容进行标准评测，检查主要包括以下几个方面：

（1）HXD3型电力机车检查作业路线图

始点△；终点○；检查走行线————；空走走行线

（2）检查路线说明

II端机车前部→机车右侧走行部第二转向架→机车右侧走行部第一转向架（空走）→I端机车前部（空走）→机车左侧走行部第一转向架（空走）→机车左侧走行部第二转向架（空走）→终点（I端机车前部）

（3）HXD3型电力机车检查作业安全注意事项（口述）

①确认检查作业必须在安全作业区内，有接触网线路整备作业场，要办理停电手续、挂好接地线后进行；

②确认机车停放制动在制动，打好止轮器，防溜措施做好；

③确认机车设置防护信号。

④机车检查时要注意安全，跨越地沟时从渡板通过，严禁跳跃地沟。

（4）HXD3型电力机车检查作业项目内容（实作+口述）

整个检查作业过程中，要求选手按规定检查作业路线进行有声检查作业，但在重复相同部件检查作业时，可只呼唤检查部位名称。

表2  机车检查作业项目表

| 作业顺序 | 检查部位 | 检查内容及要求 | 检查 方法 | 细检顺序及动作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II端前端 外观检查 | （1）前照灯、副前照灯、标志灯外观完好，重联插座、锁闭装置良好及内部密封良好，各插孔无灼痕。 （2）前窗玻璃完好。 | 目检 | 机车前方站立，目视检查。 |
| 2 | II端前端左侧检查 | （1）引导脚踏、扶手无开焊。 （2）排障器无变形，距轨面高度100—120mm | 目视 锤检 | 左脚迈至距排障目视扶手。 下蹲左虚步锤检排障器。 |
| 3 | II端前端左侧检查 | （1）折角塞门状态良好，无漏泄。 - 挂管卡良好。 （3）连接器口面与地面应垂直，胶圈无老化、丢失。 （4）软管无老化、龟裂，水压试验牌不超过3个月。 （5）软管与机车中心线夹角应为45°。 | 目视 手检 锤检 | 采用左右弓步变换检查。 |
| 4 | II端车钩全面检查 | （1）钩提杆支架安装螺丝无松动，焊波无开焊。 （2）钩提杆无变形，提钩时自动开放无抗劲，全开位220—250mm。 （3）钩舌销无折损，开口销开度45—60°，钩舌销径向间隙1—6mm。 （4）锁铁浮动量5—22mm，钩舌与锁铁磨动部润滑良好，钩舌尾部与锁铁的侧向间隙3—15mm。 （5）钩体钩舌无裂纹，防跳台不少于90°。 （6）钩舌厚度磨损不超过8mm，（原形73mm），钩舌与钩耳间隙上下8—10mm。 （7）推动钩舌转动灵活，锁闭位110—130mm。 （8）吊杆无裂纹，磨动部油润良好。 （9）钩体与托铁磨动部油润良好。 （10）车钩中心线距轨面垂直高度815—890mm，两钩连接后中心差不超过75mm。 （11）防跳销作用良好。 | 目视 手检 锤检 | 侧身目测车钩中心线与轨面高度，提钩检验三态作用，上渡板检查车钩，注意安全，锤击车钩、钩舌、钩舌穿销。下渡板注意安全。 |
| 5 | II端前端右侧检查 | （1）折角塞门状态良好，无漏泄。 （2）挂管卡良好。 （3）连接器口面与地面应垂直，胶圈无老化、丢失。 （4）软管无老化、龟裂，水压试验牌不超过3个月。 （5）软管与机车中心线夹角应为45°。 | 目视 手检 锤检 | 下蹲右弓步锤检排障器。 |
| 6 | II端前端左侧检查 | （1）引导脚踏、扶手无开焊。 （2）排障器无变形，距轨面高度100—120mm | 目视 锤检 | 左脚迈至距排障目视扶手。 下蹲左虚步锤检排障器。 |
| 7 | Ⅱ端右侧司机室门 | （1）侧窗安装牢固，玻璃密封良好。后视镜安装牢固无破损。 （2）司机室门、扶手、脚踏板安装牢固无开焊。 | 目视 | 侧身于机车平行，立于机车左前方目视。 |
| 8 | Ⅱ端右侧排障器内侧及撒砂器装置 | （1）平均管、制动管第二折角塞门安装良好并在开放位。 （2）砂箱外观良好，安装螺丝无松动。箱盖锁闭严密。 （3）沙量充足，沙质干燥。 （4）撒砂器、加热器安装牢固，沙管、风管接头无松动。 （5）砂管支架安装牢固，砂管无堵塞，马蹄胶管无破损，管口应与轨面平行，距轨面高度35mm。 （6）扫石器安装牢固，胶皮完好无变形。 （7）单元制动器安装牢固，风管接头无松动，夹钳、弹停装置手动缓解拉手良好。 | 目视 手检 锤检 | 左弓步下蹲探身手检、锤检目测。 |
| 9 | 右侧六动轮及制动装置 | （1）轮辐无裂纹。 （2）踏面擦伤深度不大于0.7mm，缺陷或剥离长度不超过40mm，深度不大于1mm，轮缘垂直磨耗锥形踏面向上11.25mm处测量33—23mm。 （3）闸片装置安装良好无裂纹，闸片卡簧良好，闸瓦厚度25mm。 （4）制动盘厚度52.5 mm，热裂纹长度不超过65 mm，摩擦面摩伤深度不超过1 mm，凹面不超过2 mm。 （5）闸片与制动盘缓解间隙3 mm。 | 目视 手检 锤检 | 上步转身面对制动装置，采用左右弓步变换检查制动装置各附属部件。 |
| 10 | 第六轴箱及附近 | （1）轴箱前后弹簧座无断裂变形，弹簧胶垫无老化龟裂。 （2）轴箱止档座无裂纹。 （3）轴箱端盖安装螺栓齐全无松动。 （4）轴箱温度正常，不超过80℃。 （5）接地装置及接线良好。 （6）一系垂向减震器安装牢固，上下支架无裂纹。 （7）轮缘润滑器安装牢固，作用良好。 （8）踏面清扫器、风缸、风管按装良好，闸瓦及串销良好。 （9）轴箱牵引杆无裂纹，橡胶垫良好。 （10）二系垂向油压减震器无漏油，安装螺母牢固无松动，上座及托板无裂纹，上罩与体不接磨。 | 目视 手检 锤检 | 采用左右弓步变换检查轴箱装螺丝，注意头部安全。 |
| 11 | 右二抗蛇行油压减震器及附近 | （1）转向架右侧构架各部焊波无开焊。 （2）转向架垂直支撑二系弹簧无裂纹，橡胶座无老化龟裂。 （3）抗蛇行油压减震器体无漏油，安装螺母牢固无松动，上座及托板无裂纹，上罩与体不接磨。 | 目视 手检 | 左脚半蹲稍稍前探，右脚虚步。 |
| 12 | 右五轴箱各部 | （1）车体侧挡良好，间隙正常。 （2）车体与构架接地线安装良好。 （3）轴箱前后弹簧座无断裂变形，弹簧胶垫无老化龟裂。 （4）轴箱端盖安装螺栓齐全无松动。 （5）轴箱温度正常，不超过80℃。 （6）接地装置及接线良好。 | 目视 手检 锤检 | 上步转身面对轴箱，采用左右虚步变换检查轴箱各附属部件。 |
| 13 | 右五动轮及制动装置 | （1）轮辐无裂纹。 （2）踏面擦伤深度不大于0.7mm，缺陷或剥离长度不超过40mm，深度不大于1mm，轮缘垂直磨耗锥形踏面向上11.25mm处测量33—23mm。 （3）闸片装置安装良好无裂纹，闸片卡簧良好，闸瓦厚度25mm。 （4）制动盘厚度52.5 mm，热裂纹长度不超过65 mm，摩擦面摩伤深度不超过1 mm，凹面不超过2 mm。 （5）闸片与制动盘缓解间隙3 mm。 | 目视 手检 | 采用左右虚步变换检查动轮及制动装置。 |
| 14 | 转向架垂直支撑二系弹簧 | （1）二系圆弹簧、垫片及安装座状态良好，检查弹簧应无裂纹、伤痕、断簧。 （2）减震垫不许有老化、变形现象。 | 目视 手检 锤检 | 上步形成左弓前步，下蹲探身，从里到外目测检查。 |
| 15 | 右四轴箱及附近各部 | （1）轴箱前后弹簧座无断裂变形，弹簧胶垫无老化龟裂。 （2）轴箱止档座无裂纹。 （3）轴箱端盖安装螺栓齐全无松动。 （4）轴箱温度正常，不超过80℃。 （5）接地装置及接线良好。 （6）一系垂向减震器安装牢固，上下支架无裂纹。 （7）制动指示器、弹停指示器按装及管按头良好，显示正确。制动状态红色，缓解状态绿色。 （8）轮缘润滑器安装牢固，作用良好。 （9）踏面清扫器、风缸、风管按装良好，闸瓦及串销良好。 （10）轴箱牵引杆无裂纹，橡胶垫良好。 二系垂向油压减震器无漏油，安装螺母牢固无松动，上座及托板无裂纹，上罩与体不接磨。 | 锤检 | 左脚半蹲稍稍前探，右脚虚步。 |
| 16 | 右四动轮及制动装置 | （1）轮辐无裂纹。 （2）踏面擦伤深度不大于0.7mm，缺陷或剥离长度不超过40mm，深度不大于1mm，轮缘垂直磨耗锥形踏面向上11.25mm处测量33—23mm。 （3）闸片装置安装良好无裂纹，闸片卡簧良好，闸瓦厚度25mm。 （4）制动盘厚度52.5 mm，热裂纹长度不超过65 mm，摩擦面摩伤深度不超过1 mm，凹面不超过2 mm。 （5）闸片与制动盘缓解间隙3 mm。 | 目视 手检 | 采用左右虚步变换检查动轮及制动装置。 |
| 17 | 右三砂箱及撒砂装置 | （1）砂箱外观良好，安装螺丝无松动。箱盖锁闭严密。 （2）沙量充足，沙质干燥。 （3）撒砂器、加热器安装牢固，沙管、风管接头无松动。 （4）砂管支架安装牢固，砂管无堵塞，马蹄胶管无破损，管口应与轨面平行，距轨面高度35mm。 （5）主电路、控制电路入库插座盖、链完好。 | 目视 手检 锤检 | 上步转身面对轴箱，采用左右虚步变换检查轴箱及各附属部件。 |
| 18 | 主变压器 | （1）变压器吊装螺丝无松动，支架无裂纹。 （2）各油管、卡箍、法兰安装良好无泄漏，油箱体外观良好无渗油。 （3）变压器油泵支架、接线、弹性连接管、流量计、蝶阀完好。 （4）加油口、放油口阀无泄漏，手轮铅封完好。 | 目视 手检 锤检 | 上步转身面对制动装置，采用左右弓步变换检查制动装置各附属部件。 |

2．评分标准

（1）作业考核时间

30分钟。

（2）评分标准

表3  机车走行部考核表

| 考生 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | 扣分 标准 | 扣分 次数 | 扣分 合计 | 得分 |
| （A） 检查时间 10分 | 1.超过规定时间每超1min | 2 |  |  |  |
|  | 2.超过规定时间3min以上每min | 4 |  |  |  |
|  | 3.超过规定时间5min以上 | 失格 |  |  |  |
| （B） 故障假设 60分 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | 5 |  |  |  |
|  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 5 |  |  |  |
|  | 7 | 5 |  |  |  |
|  | 8 | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 5 |  |  |  |
| （C） 检查及呼唤部件 30分 | ①检查前安全准备工作没有完成 每次 | 5 |  |  |  |
|  | ②违反安全作业的有关规定 每次 | 2 |  |  |  |
|  | ③检查顺序路线错误 每次 | 2 |  |  |  |
|  | ④漏检机车部件 每次 | 2 |  |  |  |
|  | ⑤检查方法及程序错误 每次 | 1 |  |  |  |
|  | ⑥检查部件后未恢复原状态 每次 | 2 |  |  |  |
|  | ⑦遗失及人为损坏工具 每次 | 2 |  |  |  |
|  | ①未呼唤部件名称或错呼部件名称 每次 | 1 |  |  |  |
|  | ②未呼唤部件技术参数或错呼参数 每次 | 1 |  |  |  |
| 失格 | ①超过规定时间5min以上(不包括5min，5 min1s算失格)。 ②由于检查方法不当造成部件损坏。 ③违反考核纪律。 |  |  |  |  |
| 总分 | A+B+C+D= |  |  |  |  |

四、考核项目及权重

结合考试范围给定2026年考核项目及权重，如表4所示。

表4  2026年考核项目及权重

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 操作要求与方法 | 权重 | 器 材 | 考试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车钩检修 | 准备工作 | 1.穿好工作服、工作鞋，戴好手套、安全帽。 2.工具:手锤、克丝钳、螺丝刀、钢尺、手电 3.报告:副司机XXX 准备完毕请指示。 | 20 | 工具:手锤、克丝钳、螺丝刀、钢尺、手电 | 15min |
|  |  | 拆装钩舌 | 拆下钩舌： 1.将车钩置于锁闭位。 2.用克丝钳将钩舌销下方开口销合并，用螺丝刀及手锤取出开口销。 3.取出钩舌销，然后一手提钩，一手扶钩舌，使钩舌转出。 4.双手抱住钩舌，贴身抱稳放在指定地点。（注意安全） 5.取出锁铁和推铁。 安装钩舌： 1.装入钩舌前，推铁靠近钩腔内壁，锁铁位于钩体上腔，装入钩舌。 2.使钩舌上的孔与钩体耳销孔对正，推动钩舌置于“锁闭”位。 3.装上钩舌销，插入开口销，用克丝钳将开口销扳成60°左右。 检查： 1.钩舌无裂纹 2.钩舌销无弯曲变形 3.钩舌销与钩耳空径向间隙1-4mm 4.车钩中心线距轨面高度815-890mm 5.车钩全开位 220-250mm 6.车钩闭锁位 110-130mm 7.开口销开度不小于60° | 60 |  |  |
|  |  | 验收与结束 | 一态提钩锁不动（锁闭位） 二态锁动钩不开（提锁位） 三态钩开无抗劲（全开位） 副司机XXX 作业结束 | 20 |  |  |
| 2 | 机车走行部检查 | 准备工作 | 1.穿好工作服、工作鞋、戴好手套。 2.工具:手电 3.报告:副司机XXX 准备完毕请指示。 | 10 | 工具:手电 | 30min |
|  |  | 前端 | 1.前照灯、副前照灯、标志灯外观完好，重联插座、锁闭装置良好及内部密封良好，各插孔无灼痕。 2.引导脚踏、扶手无开焊。司机室门、窗户锁闭良好，各窗玻璃完好。 3.检查车钩、缓冲器各部无裂纹、松动、状态良好； 车钩提杆支架安装螺丝无松动（防缓标记正常），焊波无开焊，钩提杆无变形。吊杆磨动部、钩体与托铁磨动部油润良好。 4.试验车钩“三态”作用，提钩时自动开放无抗劲，推动钩舌转动灵活。车钩中心线距轨面垂直高度815—890mm，两钩连接后中心差不超过75mm。检查防跳作用应良好。 5.折角塞门状态良好，接口无泄漏。挂管卡良好，风管卡子无松动。连接器口面与地面应垂直，胶圈无老化、丢失。软管无老化、龟裂，软管有效期在3个月以内,软管与机车中线夹角应为45°。 | 30 |  |  |
|  |  | 机车侧面3根轴到主变压器 | 1.扫石器安装牢固、无缺损，胶皮距轨面高度25±5mm。信号感应器接线、螺栓及各串销、开口销完好，安装牢固。 2.砂箱装置：砂箱安装座不得有裂纹，砂箱盖及卡子齐全；砂箱各螺栓紧固良好，砂箱严密无破损；砂箱砂量充足，无潮砂；撒砂器、加热器安装牢固，风砂管接头无松动；砂管无堵塞、胶管无破损，砂路畅通，砂量正常，撒砂管支架无裂纹、安装螺栓无松动，砂管U形卡子无松动；撒砂管距轨面高度为30～55㎜ 。 3.轴箱装置：轴箱装配各部部件齐全、无裂纹，各紧固螺栓无松动（防缓标记正常）；轴承润滑脂无明显泄漏、轴箱前后弹簧座无裂纹变形、橡胶减震垫无老化龟裂；轴箱止档座无裂纹、轴箱拉杆橡胶关节无老化、裂纹和挤出；一系垂向减震器安装牢固，上下支架无裂纹；轴箱弹簧无裂纹、断簧、轴头温度正常，不超过80℃。 4.接地装置：接地装置及接线良好，安装螺栓无松动（防缓标记正常），接地线无明显损伤。 5.二系减震装置：二系垂向油压减震器、二系横向抗蛇行减振器无漏油，安装螺母牢固无松动（防缓标记正常），上座及托板无裂纹，上罩与体不接磨；二系高圆弹簧无裂纹、伤痕、断簧。 6.轮对装置：车轮踏面、轮缘、轮辐无裂纹等缺陷；车轮踏面擦伤深度不大于0.7mm，缺陷或剥离长度不超过40mm，深度不大于1mm，轮缘垂直磨耗锥形踏面向上11.25mm处测量33—23mm；检查轮缘润滑器安装正确、牢固。 7.制动盘：制动盘的连接螺栓不得松动（防缓标记正常），制动盘沿径向、周向的热裂纹长度不超过65 mm（从摩擦面内外边缘开始的热裂纹长度不超过60 mm）；摩擦面不允许有明显的台阶与沟槽、拉伤，擦伤深度不超过1 mm，凹面不超过2 mm。 8.制动单元：渣片安装良好无裂纹，闸片卡簧良好，闸片厚度不得小于5mm；单元制动缸间隙调整器作用良好，闸片与制动盘缓解间隙3mm，单侧间隙1～1.5㎜；单元制动缸及夹钳的螺栓、螺母及衬套等零件不得松动、缺损（防缓标记正常），各转动部分动作灵活；单元制动缸作用良好，能正常制动、缓解，不得有卡滞现象；弹停装置风管接头无松动，手动缓解拉手作用灵活。 9.踏面清扫器、风缸、风管安装良好，闸瓦及串销良好。闸瓦厚度不得小于12㎜。 10.制动指示器、弹停指示器按装及管接头良好，显示正确。制动状态红色，缓解状态绿色。 11.主变压器：变压器吊装螺丝无松动（防缓标记正常），支架无裂纹，外罩完整无缺陷；变压器进出油管、波纹管及阀连接法兰盘密封良好无泄漏，法兰螺栓紧固无松动（防缓标记正常）；油箱体外观良好无渗油；变压器油泵、油泵电机、油流表安装牢固，螺栓无松动（防缓标记正常），接线无松动破损。 副司机XXX 作业结束 | 60 |  |  |

五、考试大纲编制说明

1.考试大纲编制原则

遵循专业基础知识和岗位核心能力相结合原则，选取典型专业技能项目，将专业知识融入技能操作，考查技能训练教学效果，考核学生职业岗位工作过程，兼顾中等职业学校电力机车运用与检修专业教学标准和技术新标准，选取通用知识与技能作为考核项目。

2.考试大纲适用专业

本考试大纲适用于中等职业学校电力机车运用与检修专业。

3.教学内容及实施建议

（1）考纲对应教学内容，全面考核中等职业学校电力机车运用与检修专业学生在机车检查、维修操作能力、安全防护工器具的使用能力，考试范围及难易程度合理，适用于选拔技术技能人才。

（2）教学实施建议，本次给定的2026年考核项目是中等职业学校电力机车运用与检修专业教学内容的一部分，考核项目每年有一定变化，建议中等职业学校依据本专业教学标准，合理匹配理论与实践教学，全面提升学生专业能力及综合素养。

4.技能考试过程

电力机车运用与检修专业技能考试采取设备实操方式进行，时间为45分钟；依据不同技能考核项目综合考查学生安全检查与操作能力、合理使用工器具能力、分析与复检能力以及劳动安全意识和文明作业的职业素养。

5.评价赋分形式

电力机车运用与检修专业技能考核为过程性评价，同时注重工作质量，权重合理。